موضوع :

بادبندهای کمانش ناپذیر

# استاد ارجمند :

# آقای مهندس جهانتیغ

# دانشجو :

# ارشان ریگی

رشته :

# عمران

# کارشناسی

# بهمن91

بادبندهای کمانش ناپذیر(BRBF)

ساختار: آنالیز، طراحی و تصویب نتایج

خلاصه: سیستم BRBF بخاطرعملکرد مفید تعدادی ازساختارها در بادبندهای معمولی به نظرمیرسدکه میتواند سودبخش و مفیدباشد. این مقاله مفهوم کلی این سیستم را توضیح میدهدکه درطی مطالعه ی پروژه ی حاضر درشهر لس آنجلس تهیه گردیده است. مقاله ی حاضردربرگیرنده ی مواد بکاررفته در BRBF و موارد توسعه ی آن میباشد. همچنین اعمال مختلف مربوط به کد محصولات،تجزیه و تحلیل، طراحی، جزعیات ساختارو...درآن گنجانده شده است.

پروژه ی حاضردربرگیرنده ی سه مغازه به مساحت 211000 فوت مربع با بدنه ی فولادی واقع درجنوب کالیفرنیا میباشد.طرح ساختاربرطبق شرایط2003NEHRP   و (FEMA 450) (شرایط توصیه شده برای ساختمانها و دیگرسازه ها)تکمیل شد و بادبندهای پیش ساخته تحت موافقت ICC AC238-1003-RI قرار گرفتند.(ضوابط موافقت برای زیرمجموعه های بادبندهای ساخته شده تحت نظرFEMA 450). ساختاراولیه ساختمان درشهر لس آنجلس بوسیله ی BRBF مورد موافقت قرارگرفت.موافقت "out-time" از دپارتمان ساختمان سازی و ایمن سازی 98.0403 LAMC اهداگردید.(موارد تغییردستورات ساختمان سازی).

نظامنامه ی ساختمان های فعلی درکالیفرنیا بر اساس سیستم BRBF تنظیم نشده است. مدارک اخیر شامل کد 2005AISC و 2006IBC میباشد که بطورکامل دربرگیرنده ی سیستم BRBF برای طراحی محصولات میباشد. بخش معماران کالیفرنیا (DSA) اداره ی برنامه ریزی سلامت (OSHPD)بخوبی موافقت شهرداران زیادی را درافزایش 40 پروژه با سیستم BRBF درغرب ایالت متحده را کسب کرده است.

حساسیت بالای بادبندهای کمانش ناپذیر و مدل های BRBF مقیاس بندی شده هدایت و دوام بالا و رفتار قابل پیش بینی سیستم BRBF را اثبات کرده است. سیستم BRBF درحال حاضربه عنوان نیروی جانبی اولیه برای افزایش پایداری عناصر هم درساختمان های جدیدوهم درپروژه های ضد زلزله بکارمیرود.

بحرحال درآینده ممکن است BRBF بعنوان وسیله ی الحاقی تعدیل کننده درساختارهای ضدزلزله بکاررود،که حرکت بدیعی درتوسعه اولیه سیستم BRBF بوده است. آنالیزو اندازه بندی دقیق ستونها میتواند منجربه افزایش قابل ملاحظه درمعتدل سازی بشودبدون اینکه کاهش غیرقابل تحملی دردوره ی ساختمان سازی ایجادکند. ساختارقوی و تنومند این سیستم ها که درنتیجه ی حذف بادبندها در BRBایجاد میشود از این ستون های محکم کاندیداهای خوبی برای کاربردهای گوناگون درنواحی زلزله خیز میسازد.

معرفی BRBF و پیشینه ی آن: مفهوم رفع ناتوانی بادبندهای متراکم بکاررفته درواسطه ها و عناصر متراکم باریک به مدت طولانی موضوع بحث بوده است. حل تئوری برای رفع ناتوانی بادبندهای ساخته

شده بسیارساده است: استحکام جانبی یک عنصرمتراکم درفاصله های منظم بسته که طول نامستحکم فلزات متراکم را به صفر میرساند.

درسال 1980 پروفسور Akira Wada ، از انستیتوی تکنولوژی توکیو،تاثیر افزودن فولاد را درعنصر متراکم مورد بررسی قرار داد. دکتر Wada  ایده اش را برای بادبندهای کمانش ناپذیر(BRB یا ستون غیر پیوندی)از استخوان ترقوه ی بدن انسان گرفته بود. طراحی BRB دکترWada مشابه این استخوان شاخص انسان است: بزرگتردر انتها و بخش کاهش یافته دروسط. طرح کلی درساخت شکلی بادبندهای کمانش ناپذیربرای این بود که بعنوان وسیله ی تعدیل کننده درتکمیل ستون های پایدار لحظه ای بکارروند. بطورنسبی ستون های "نرم" بعنوان وسیله های تعدیل کننده کاهش یافته درهرتن فولاد از 5 تا 10% درداخل ساختاربکارمیروند.

درپیش از1988 اولین سیستم مقاومت جانبی BRBF درژاپن بکاربرده شد. اولین نمونه ها از BRBF درایالت متحده دردانشکده ی کالیفرنیا در1999 بکاربرده شد. این نمونه ها تحت سرپرستی پروفسور E-popov و پروفسور N. Makris هدایت شدند. اولین سیستم BRB درایالت متحده در US Davis در 17 ژانویه 2000 نصب گردید.

نتایج کلی تست در US barkeley عملکرد خوب را تحت شرایط مختلف مشخص شده بوسیله ی پیوندنامه ی الحاقی از ((SEAOC,ATC,CUREE(SAC) ثابت کرد.

BRBF ویژگیهایی ازقبیل هدایت ، مقاومت و تکرارپذیری پسماند رابروزداد.

خسارت ناشی از خمش ناگهانی که براثر نیروی فشار ی در اعضای نیمه نازک و نازک به وجود می آید می تواند با مهاربندی عضو فشاری در فاصله های منظم و نزدیک به یکدیگر پیشگیری کرد.

درسیستم بادبندی یا مهاربندی BRBF:هسته ی آهنی سبب مقاومت دربرابر تنشهای محوری یا فشاری یا کششی می باشد ، بتن پوششی و پوسته ی آهنی مانع خمش ناگهانی یا باکلینگ هسته آهنی می شوند. با ید توجه داشت که بین هسته ی آهنی و پوششی بتنی مواد پرکننده ای همچون تخته ی 3لا قرارمی گیرند تا مانع چسبندگی بتن به هسته آهنی گردند.

هدف اولیه برای طراحی سیستم مهاربندی BRB (مهاربندی های مقاوم دربرابر بالکینگ )برای استفاده به عنوان جذب کننده ی نیروهای دارای تناوب یا همان هیستریک دمپینگ ، میباشد که این سیستم رابه همراه قاب خمشی کامل و مقاوم دربرابر خمش استفاده می نمودند و یا به همین ترتیب مهاربندی نرم نیز به عنوان هیستریک دمپر استفاده میشد تا مقدار آهن مصرفی را 5 تا 10 درصد کاهش دهند.

خاصیت مهم BRBF این است که بدلیل سطح مقطع بخصوص و مواد تشکیل دهنده ی آن، تا تنش تسلیم برای فشار و برای کشش درحلقه های تناوبی بارگذاری، میزان تنش تسلیم درآنها یکسان و هم اندازه باشدهم درفشارو هم درکشش. علت این امراینست که درسیستم مهاربندی BRBF خمش ناگهانی یا باکلینگ اتفاق نیافتاده واین سبب افزایش مقاومت محوری فشاری می گردد که بسیارنزدیک به مقاومت کششی آن سطح می باشد. حذف خمش ناگهانی درسیستم BRBF به دلیل شکل خاص سطح مقطع این سیستم مهاربندی می باشد.

نگاه اجمالی به سیستم BRBF :

سیستم های BRBF بخاطر پیکربندی عناصرمستحکم آنها بی همتا هستند. آنها شامل دوترکیب عمده هستند: یک هسته ی فولادی که دربرابر تنشهای محوری مقاومت میکند و یک پوشش فولادی بهم پیوسته که دربرابر تنش های وارده به بادبند مقاومت میکند، و پوشش ،هسته ی درونی را از تنش حفظ میکند و بنابراین توسعه ی تقریبا یک پارچه ای درمقابل تنش و فشارایجاد می شود. بست های ارتجائی پیوسته شده با بادبند از BRBF تجزیه نمیشود.

قانون کد، موافقت نامه ها و نتایج:

درحال حاضر طرح سیستم های BRBF برای ساختمان ها و دیگر سازه ها حاکم است. اگرچه هردوی FEMA و 2005AISC با یکدیگر متحدنشده و قانونبندی کد ساختمانهای فعلی را نپذیرفته اند. انتشار اخیر منابع 2006IBC وشرایط ضدزلزله ی  2005ASCE-1 و 2005AISC با سیستم های BRBF تشخیص داده میشود. درحال حاضر دوسیستم BRBF تحت شرایط ضد زلزله در2005 ASCE-7 و 2005AISC و

FEMA 450 مشخص شده اند. سیستم اول ازپایداری لحظه ای تماسهای میله به ستون استفاده میکند که به یک فاکتور کاهش پاسخ (R)از 8 مربوط است. فاکتور R بامقداری از 7 برای سیستم دوم تعریف میشود که ازتماس میله ستونهای متصل به هم استفاده میکند.

سیستمهای BRBF قبلا توسط DSA ، OSHPD ، دانشگاه کالیفرنیا و بسیاری دیگراز مناطق و کمپانی ها ی ناحیه بعنوان الگوی پایه مورد موافقت قرارگرفته اند. براساس این نوشته ، بیش از 40 ساختمان درایالت متحده با سیستم های BRBF ساخته شده اند.

SCBF در مقابل BRBF :

سیستم های قراردادی SCBF بطور ذاتی مشکل دارند که بخاطر تفاوت بین ظرفیتهای فشاری و کششی اعضاء مهاربندی می باشند. در چنین سیستم هایی عضو تحت فشار محوری دچارخمش ناگهانی براثر ضعف درمقابل باکلینگ ناشی از فشارمحوری شده و این سبب میگردد تا عضو دیگرکه تحت کشش قرار گرفته است و بیش از حد توان برآن نیرو وارد میگردد که این خود باعث تفاوت بین تنش نهایی تسلیم بین عضو فشاری و کششی درسیستم مهاربندی می گردد که خود نقطه ضعفی است درمقابل سیستم BRBF که درآن به دلیل شکل سطح مقطع و نوع مواد مورد استفاده احتمال خمش ناگهانی حذف بسیار کاهش می یابد.

آزمایش اخیر مقیاس بندی برای یک SCBF بوسیله ی دانشکده ی کالیفرنیا در بارکلی ،فقدان هدایت پذیری و فقر سراسری عملکرد برگشت ناپذیر درمقابل زلزله را نشان داد که بخاطر رفتار ذاتی بادبندها میباشد. تاثیرات دور از هدف بادبندها و شکست بعدی این ساختارها ، درسراسر عملکرد آنها درنمونه ی آزمایش شده غالب بود.

آزمایشها نشان دادند بادبندهای متراکم بررفتار چرخشی برگشت ناپذیر سیستم های SCBF چیره میشوند. شکل 6 درزیر هم پوشانی رفتار SCBF و BRBF را نشان میدهد. تست آزمایشگاهی ، عملکرد ممتاز BRBF را نسبت به سیستم قراردادی SCBF بطور واضح نشان میدهد.

درسیستم های معمولی SCBF اعضای مهاربندی دچار خمیدگی پلاستیکی یا همان پلاستیک هینج می شوند که این باعث رفتار غیر الاستیک این سیستم ها  می گردد درصورتی که در سیستم BRBF به دلیل مقاومت بالا دربرابر خمش ناگهانی دربرابر عنصر فشاری این سیستم درمحدوده ی الاستیک باقی مانده و رفتار الاستیک خواهد داشت.

فایده ی عمده ی دیگر طرح BRBF ، نسبت های جهت دار تک بعدی آن میباشد که بطور مستقیم قابل استفاده اند. برخلاف SCBF، سیستم BRBF نیازبه طرح بندی ندارد و بیش از 70درصد ازترکیبات افقی درکشش یافشار واردشده

آزمایش بارکلی از یک اسکلت مقیاس بندی شده SCBF با ساختار HSS بصورت چرخشی برای BRBF تکرارشد. دراین آزمایشها افزایش برگشت ناپذیر، روی ساختار HSS شکستگی های ضخیم جزئی و کوچکی بجا گذاشت.

ازمقاومت را تامین میکند. رفتار پایدارBRBF، حذف فشاراز کمانه ها و گنجایش قابل مقایسه درکشش و فشار به طراح این اجازه را میدهد که انعطاف پذیری بیشتری درطرح بندی اجزای BRBF برای دست یافتن به یک شکل معماری خاص بکاربرد. علاوه برآن، BRB به صفحه های پشت بند کوچکتری درمقایسه با SCBF نیاز دارد(شکل 7)و نیاز به ستونهای فشرده درپیکربندی ندارد.

دردسترس بودن/رقیب ها:

مفهوم BRBF اختصاصی نمیباشد. اگرچه پیکربندی و جزئیات مجموعه بادبندها معمولا موضوع مطالعه

منحصربه فردی در US بوده است. در10 سال اخیر رقابت درتولیدBRB افزایش یافته است که درفروشنده ها ایجاد رقابت میکند.

سرچشمه ی تولید BRBF بوسیله ی شرکت تولید فولاد Nippon صورت گرفت که تحت نام "بادبندهای غیرپیوندی" بود. اگرچه درحال حاضر حداقل سه کارخانه وجود دارند: شرکتnippon steel  و star seismic LLC:powerCat و CoreBrace .  هرکارخانه داری به سرعت بادبندهای تماسی جدیدی راتوسعه میدهد . تولیدات توسعه می یابند و تولیدکنندگان بطور پرتکاپو محصولات خودرا ارتقا میدهند تا مراکز فروش خود را برای عرضه ی کارهای BRBF افزایش دهند.

درحال حاضر سه نوع ترکیب برای BRB و اتصالات انتهایی آن درنظرگرفته شده است:

یکی فولاد نیپتون و دیگری هسته ی مهاربندی با اتصالات پیچ و مهره ای و سومی ستاره ی متزلزل.

2 نوع اتصال پیچ و مهره در سیستم BRB مورد استفاده قرار میگیرد:

درحال حاضر سه نوع ترکیب برای BRB و اتصالات انتهایی آن درنظرگرفته شده است:

یکی فولاد نیپتون و دیگری هسته ی مهاربندی با اتصالات پیچ و مهره ای و سومی ستاره ی متزلزل.

2 نوع اتصال پیچ و مهره در سیستم BRB مورد استفاده قرار میگیرد:

- اتصال استاندارد

- اتصال ارتقایافته با صفحه ی اتصالی کوچکتر و تعداد پیچ و مهره ی کمتر

اتصال پیچی استاندارد(Standard bolfed connection ):

فواید:

● حفره های بزرگتراز اندازه (OVS) اجازه ی تحمل بیشتر نسبت به اتصال های تک پایه را میدهند.

● پیچ های چندگانه اتصال های بیشتری را فراهم میکنند و پتانسیل صفحات پشت بند را درمقایسه با تک اتصال بیشتر پخش میکنند.

مضرات:

● صفحات پشت بند بزرگتر و کوچکتر BRB طول بیشتری دارند در مقایسه با اتصال تک پایه

● زیادی وزن صفحات متصل شده به هم و بلت ها رنج و زحمت بیشتر را نسبت به اتصال های تک پایه دربردارد.

● یک اتصال تک پایه ای غلط ، درتوده ی اسکلت منجربه لختی ثانویه دراتصال و بست میشود.

فواید: همان هایی که درباره ی اتصال پیچی استاندارد ذکرشدند.

● کاهش عمده ی پیچ ها و عدم پیوستگی صفحات باعث آسانی نصب میشود

مضرات: همان هایی که برای اتصال پیچی استاندارد ذکرشدند.

اتصال پیچی بهبودیافته:(modified bolted connection)

اتصالات پایه درست(true pin connection):

● تک پایه هزینه ی نصب را کاهش میدهد

مضرات:

● تحمل ساختمان خیلی کم است(1.32)

آنالیز نتایج:

مدل سازی اسکلت های سست شده ی متحدالمرکز(CBF) نسبتا سخت تر از استفاده از خواص جدولبندی شده آنها از بخش جدولبندی های استاندارد میباشد. از طرف دیگر تولیدکننده های BRBF بست های پیش آزمایش شده ی چندگانه ای داردن که قدرت و خواص ماده را طراحی میکند. این BRB ها گنجایشی درگستره ی 100 Kip تا 1000 Kip دارند. پیوستن چنین عناصری به مدل کامپیوتری ساختمان با مقداری هوشیاری باید بکاربرده شود. اتصالات باید با دقت درنظرگرفته شوند و برای ارائه ی ریاضی شمارش شوند. تفاوت های بین طول تجزیه ای و فیزیکی حذف نمیشوند حتی وقتیکه...چنین تفاوتهای قابل ملاحظه ای نیاز به تجزیه و تحلیل و طراحی BRB و اتصالات دارد.

مسائل و مشکلات مربوط به طراحی و آنالیز سیستم BRBF :

فرمولهای کامپیوتری برای سیستم های متعارف که درآن قابهای مرکزی مهارشده هستند، از جداول تعریف شده در برنامه ی کامپیوتری این مدلها استفاده می شود، و حال آنکه برای سیستم BRBF تولیدکنندگان آزمایشهای مختلف را انجام می دهند تا رفتار مهاربندی های BRB کاملا درک شود، که بوسیله ی این تست ها مقاومت مصالح، مقاومت سطح مقطع، ظرفیت تسلیم و مشخصات سطح مقطع معین میگردد.

اضافه کردن مشخصات مقاطع مربوط به BRBF به مدل کامپیوتری پایه با دقت خاصی انجام میگردد.

ابعاد، اندازه ی واقعی طول تسلیم هسته ی مرکزی و اتصالات پایه به صورت دقیق مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرندو در محاسبات ریاضی درنظرگرفته می شوند.

طول تسلیم شده ی BRBF کوتاهتر از سیستم های متداول دیگر میباشد و این واقعیت سبب میشود که سیستم BRBF خیلی سخت تر باشد و کرنش ایجاد شده درآن نسبتا بیشتر باشد.

مسئله ی مهم دیگر تفاوت بین طول آنالیز شده و طول فیزیکی اولیه می باشد که درمدل کامپیوتری این تفاوت حذف نشده و باقی می ماند. همچنین علی رقم برداشت اولیه در مورد یکسان بودن میزان تنشهای فشاری و کششی ، این تنشها تحت تاثیر ضریب تغییر طول پویسون میباشند. بدین صورت که میزان ظرفیت فشاری سیستم BRBF حدودا 10درصد بیشتر از ظرفیت کششی این سیستم است. به دلیل اینکه عامل خمش ناگهانی (باکلینگ) درعنصرفشاری سیستم BRBF حذف شده و میزان تغییر طول عنصر کششی بستگی به ضریب ثابت پویسون دارد.

BRBF به عنوان سیستم جذب کننده در زلزله:

سیستم BRBF می تواند به عنوان سیستم جذب نیرو در مقابل سیکلهای یکنواختم نیروهای زلزله عمل نماید و این عمل به وسیله ی به حد تسلیم رسیدن هسته ی مرکزی فولادی صورت میگیرد و مقدار قابل توجهی از انرژی زلزله توسط این هسته ی مرکزی فولادی جذب می گردد.

همچنین مقدار قابل توجهی مایع ویسکوز (غلیظ و روغنی) می تواند به این سیستم اضافه گردد تا باعث جذب بیشتر انرژی زلزله گردد. به همین ترتیب BRB می تواند به عنوان فیوز خسارت در هنگام زلزله استفاده گردد. به دلیل داشتن خاصیت حد تسلیم غیر متغیر، و این باعث محدود شدن رفتار غیر الاستیک در سیستم BRBF می گردد و موجب می شود سازه رفتار الاستیک داشته باشد.

حد تسلیم و نرم بودن سیستم BRBF باعث افزایش پریود سازه در هنگام زلزله میشود که در عوض باعث کاهش نیروی برشی پایه در هنگام زلزله میشود.

طراحی صحیح هسته ی فولادی بسیار مهم است اگر این هسته زیادی بزرگ باشد مانع به حد تسلیم رسیدن تنش مقاوم در فولاد می گردد که باعث افزایش برش پایه می گردد و اگر خیلی کوچک باشد(سطح مقطع هسته ی فولادی) باعث رسیدن سریع به حد تسلیم فولا د هسته می گردد و موجب جابجایی بیش از حد در سازه می شود. در نتیجه تعیین دقیق اندازه ی سطح مقطع هسته ی فولادی کاری است که نیازمند تکرار محاسبات می باشد.

برای اطمینان از پایداری و تناسب رفتار ، هسته ی فولادی احتیاج دارد که به طور جانبی تکیه گاهی داشته باشد و محصور گردیده باشد. بدین وسیله آن را در بتن محدود کرده و پوسته ای فولادی آن را محافظت می کند. BRBF نباید جوش یا تکه یا پیچ در بدنه داشته باشد، هنگامی که سیستم تحت شرایط پلاستیکی بررسی گردد که موجب گسیختگی ناگهانی خواهد شد. به همین دلیل استفاده از مهاربندی های طولانی و سنگین BRBF مشکل ساز خواهد بود.

برخی مشکلات و سوالات مربوط به سیستم BRBF :

تستهای انجام شده توسط " یوسی برکلی" نشان دهنده  ی تعدادی از نقص ها در مجموعه ی ترکیبی سیستم BRBF  می باشد : یکی اتفاق افتادن خمش ناگهانی(یا همان باکلینگ) خارج از صفحه ی اصلی در اتصالات فراتر از محدودیتها و توانائی های بتن پوششی محافظ.

دیگری پاره شدگی ناگهانی در باله ها و ...گسترش پیدا کرده از صفحه ی اتصالدهنده.

در آزمایش دیگری جوش نفوذی بین ستون و تیر کاملا ترک خورده است. بیشتر نقایص و خرابی های ایجاد شده در اعضای تکمیل کننده مثل تیرها و ستون ها اتفاق افتاده اند. نقص ناشی از خمش ناگهانی خارج از صفحه ی اصلی در اتصالات، مستقیما نتیجه ی ترکیب نامناسب اعضاء در سیستم BRB می باشد.

شرکت ستاره متزلزل اولین شرکتی بود که اتصالات استاندارد را طراحی و عرضه نمود که درآن مشکل خمش ناگهانی بیرون از صفحه ی اصلی را در اتصالات حذف نمود. با افزودن یک کلار مرکزی در پایان قطعه در محل اتصال پایانی تحقیقات در مورد طراحی و جزئیات صفحه ها اتصال دهنده لازم می باشد تا مانع تمرکز تنشها در صفحه ی اتصال دهنده در پایان هر قطعه شوند.

چرخش تیر-ستون به علت تغییر مکان قاب ، صفحه ی اتصال دهنده را تحت فشار قرار می دهد و این صفحه های  انتهائی موجت تمرکز تنش بر تیرها و ستونها می شوند.

طراحی جوش ها و کیفیت کنترل ممکن است ممکن است موجب گسترش ترک های سخت و ناگهانی در تیر ها و ستون های متصل شده به هم گردد.

مسائل و موارد مربوط به ساخت و ساز و نصب سیستم:

تولید و نصب سیستم BRBF همانند سایر سیستم های مهاربندی استاندارد می باشد. هماهنگی نزدیک میان تولید کننده و نصاب مورد نیاز است. جلسات اولیه، ارتباطات مشخص و اصولی و دقت و کنترل باعث کاهش خطا در تولید ونصب BRB می شود. انجام تغییرات پس از نصب BRB امکان پذیر نمی باشد، درنتیجه تمام جزئیات و اندازه ها باید قبل از تولید کاملا هماهنگ شود. تنها یک مشکل در راه نصب سیستم وجود دارد که ممکن است موجب تأخیر در نصب شود و آن اتصال مفصلی در انتهای عضو مهاربندی است که با دقت بالا می باید انجام شود. رفع این تلرنس یا خطا بسیار مشکل می باشد،

در مورد سیستم های مهاربندی فولادی، برخی از صفحه های اتصالی نیاز به تغییراتی دارند تا بتوان اتصال مفصلی را وصل نمود.

درنظر گرفتن هزینه ها و نتیجه گیری نهایی:

سیستم BRBF یک سیستم کارامد است و باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود از طریق حذف مشکل خمش ناگهانی که درسیستمهای مهاربندی متعارف معمولا رخ میدهد.

سیستم مهاربندی BRBF دارای برتری در استقامت، یکنواختی و تکرار رفتار است که امتحان ظرفیت خود را دربرابر زلزله های چندگانه بدون تغییرات و آسیب جدی پس داده است.

سطح مقاطع BRB ، پرهزینه تر از مقاطع متعارف دیگر میباشد ولیکن داشتن ضریب رفتاری 7 در ترکیب با مد بنیادین بالاتری برای پریود باعث کاهش در مقدار برش طراحی پایه میگردد و وقتی که با سیستم های متعارفت مهاربندی مرکزی قابها مقایسه میگردد، بطور کلی سیستم BRBF باعث رفتار و عملکرد بهتر سازه می شود.